# 条码打印机Mac OS驱动安装及设置向导

# 一、安装打印机驱动

1、下载驱动压缩包并解压缩得到PPD文件，将所有的ppd文件复制到当前用户的资源库->Printers->PPDs目录：

2、打开系统偏好设置，点击“打印机与扫描仪”

3、连接好条码打印机并打开电源，待打印机启动后，点击添加按钮(+)

4、选中条码打印机，在“请选择一个驱动程序…”下拉菜单中选择“其他…”

5、选中对应分辨率的PPD文件，点击“打开”（pcle203.ppd为203dpi打印机所用，pcle300.ppd为300dpi打印机所用，pcle600.ppd为600dpi打印机所用）

6、点击“添加”以安装条码打印机驱动

注意事项：1、每次更换标签后必须做纸张校准，不然可能打印不完整（按住“进纸”按键约6秒做纸张校准）。

2022-09-21